Projecta sp. z o.o. ul.Warskiego 51; 66-400 Gorzów Wlkp; NIP 599 31 68 781; REGON 080492794;

PROJEKT BUDOWLANY

| PROJEKT: | PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWY KAMIENICY ORAZ OFICYNY PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 36 W CHEŁMNIE NA POTRZEBY CHEŁMIŃSKIEGO INKUBATORA III SEKTORA |
| --- | --- |
| KATEGORIA OBIEKTU: | XVI |
| INWESTOR: | GMINA MIASTO CHEŁMNO ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno, woj. kujawsko - pomorskie |
| ADRES: | UL. Grudziądzka 36, 86 – 200 Chełmno, Działka nr. 106/3, Obręb 000,1 JEDN. EW. 040401_1, Chełmno |
| STADIUM | PROJEKT BUDOWLANY |

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

BRANŻA PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

| Projektował: | mgr inż. arch. Katarzyna Olejnik Specjalność architektoniczna bez ograniczeń | W/32/2010 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprawdził: | mgr inż. arch. Magdalena Pietrzyk Specjalność architektoniczna bez ograniczeń | 21/WPOKK/2012 |  |

BRANŻA ARCHITEKTURA:

| Projektował: | mgr inż. arch. Magdalena Pietrzyk Specjalność architektoniczna bez ograniczeń | 21/WPOKK/2012 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprawdził: | mgr inż. arch. Katarzyna Olejnik Specjalność architektoniczna bez ograniczeń | W/32/2010 |  |

BRANŻA KONSTRUKCYJNA

| Projektował: | mgr inż. Zbigniew Czerwiński Specjalność konstrukcyjna bez ograniczeń | LUKG/0001/POOK/04 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprawdził: | mgr. Inż. Ryszard Moraczewski Specjalność konstrukcyjna bez ograniczeń | 52/82/GW |  |

BRANŻA INSTALACYJNA

| Projektował: | mgr inż. Jan Moczulski Specjalności instalcyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych , wentylacyjnych , gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych | LUKG/0004/PWOS/04 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprawdził: | mgr inż. Albin Poleszczuk Specjalność instalacyjn-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych | 58/81/Gw |  |

BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA:

| Projektował: | inż. Adam Garczyński w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczeń | 108/86/Gw |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprawdził: | mgr inż. Paweł Truszkowski w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczeń | MAZ/0423/PWOE/06 |  |

Gorzów Wlkp 14.08.2016

OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

Oświadczamy, że  niniejszy  projekt budowlany  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami,  zasadami wiedzy technicznej oraz decyzjami administracyjnymi:

| PROJEKT: | PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWY KAMIENICY ORAZ OFICYNY PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 36 W CHEŁMNIE NA POTRZEBY CHEŁMIŃSKIEGO INKUBATORA III SEKTORA |
| --- | --- |
| KATEGORIA OBIEKTU: | XVI |
| INWESTOR: | GMINA MIASTO CHEŁMNO ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno, woj. kujawsko - pomorskie |
| ADRES: | UL. Grudziądzka 36, 86 – 200 Chełmno, Działka nr. 106/3, Obręb 000,1 JEDN. EW. 040401_1, Chełmno |
| STADIUM | PROJEKT BUDOWLANY |

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

BRANŻA PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

| Projektował: | mgr inż. arch. Katarzyna Olejnik Specjalność architektoniczna bez ograniczeń | W/32/2010 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprawdził: | mgr inż. arch. Magdalena Pietrzyk Specjalność architektoniczna bez ograniczeń | 21/WPOKK/2012 |  |

BRANŻA ARCHITEKTURA:

| Projektował: | mgr inż. arch. Magdalena Pietrzyk Specjalność architektoniczna bez ograniczeń | 21/WPOKK/2012 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprawdził: | mgr inż. arch. Katarzyna Olejnik Specjalność architektoniczna bez ograniczeń | W/32/2010 |  |

BRANŻA KONSTRUKCYJNA

| Projektował: | mgr inż. Zbigniew Czerwiński Specjalność konstrukcyjna bez ograniczeń | LUKG/0001/POOK/04 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprawdził: | mgr. Inż. Ryszard Moraczewski Specjalność konstrukcyjna bez ograniczeń | 52/82/GW |  |

BRANŻA INSTALACYJNA

| Projektował: | mgr inż. Jan Moczulski Specjalności instalcyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych , wentylacyjnych , gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych | LUKG/0004/PWOS/04 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprawdził: | mgr inż. Albin Poleszczuk Specjalność instalacyjn-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych | 58/81/Gw |  |

BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA:

| Projektował: | inż. Adam Garczyński w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczeń | 108/86/Gw |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprawdził: | mgr inż. Paweł Truszkowski w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczeń | MAZ/0423/PWOE/06 |  |

Gorzów Wlkp 14.08.2016

Projecta sp. z o.o. ul.Warskiego 51; 66-400 Gorzów Wlkp; NIP 599 31 68 781; REGON 080492794;

PROJEKT WYKONAWCZY

| PROJEKT: | PRZEBUDOWA KAMIENICY WRAZ Z OFICYNĄ NA POTRZEBY CHEŁMIŃSKIEGO INKUBATORA CHEŁMIŃSKIEGO INKUBATORA III SEKTORA |
| --- | --- |
| KATEGORIA OBIEKTU: | XVI |
| INWESTOR: | GMINA MIASTO CHEŁMNO ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno, woj. kujawsko - pomorskie |
| ADRES: | UL. Grudziądzka 36, 86 – 200 Chełmno, Działka nr. 106/3, Obręb 000,1 JEDN. EW. 040401_1, Chełmno |
| STADIUM | PROJEKT BUDOWLANY |

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

BRANŻA PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

| Projektował: | mgr inż. arch. Katarzyna Olejnik Specjalność architektoniczna bez ograniczeń | W/32/2010 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprawdził: | mgr inż. arch. Magdalena Pietrzyk Specjalność architektoniczna bez ograniczeń | 21/WPOKK/2012 |  |

BRANŻA ARCHITEKTURA:

| Projektował: | mgr inż. arch. Magdalena Pietrzyk Specjalność architektoniczna bez ograniczeń | 21/WPOKK/2012 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprawdził: | mgr inż. arch. Katarzyna Olejnik Specjalność architektoniczna bez ograniczeń | W/32/2010 |  |

BRANŻA KONSTRUKCYJNA

| Projektował: | mgr inż. Zbigniew Czerwiński Specjalność konstrukcyjna bez ograniczeń | WKP/0040/POOK/14 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprawdził: | mgr. Inż. Ryszard Moraczewski Specjalność konstrukcyjna bez ograniczeń | WKP/0223/POOK07 |  |

BRANŻA INSTALACYJNA

| Projektował: | mgr inż. Jan Moczulski Specjalności instalcyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych , wentylacyjnych , gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych | LUKG/0004/PWOS/04 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprawdził: | mgr inż. Albin Poleszczuk Specjalność instalacyjn-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych | 58/81/Gw |  |

BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA:

| Projektował: | inż. Adam Garczyński w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczeń | 108/86/Gw |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprawdził: | mgr inż. Paweł Truszkowski w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczeń | MAZ/0423/PWOE/06 |  |

Gorzów Wlkp 14.08.2016

II.CZĘŚĆ RYSUNKOWA-  ARCHITEKTURA……………………………………36	5

I. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY	7

O	7

I. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY	7

1. Podstawa opracowania	7

2. Przeznaczenie i program użytkowy	8

2.1. Rodzaj	8

2.2 Funkcja  obiektu	8

2.4 Forma architektoniczna	8

2.5 Dostęp dla osób niepełnosprawnych	8

2.6 Struktura zatrudnienia	9

2.7 Rys historyczny i elementy wartościowe:	9

2.8 Stan Istniejący budynku	9

2.9 Wytyczne konserwatorskie i decyzje projektowe	9

Kamienica:	9

2.9.1 Ogólne założenia	9

2.9.2 Sień Kamienicy, Zabytkowa klatka schodowa	9

2.9.3 Docieplenie Kamienicy	10

2.9.4 Prace remontowe i adaptacyjne	10

2.9.1 Prace Konstrukcyjne	10

2.9.1 Stolarka	11

Oficyna	11

Szalety i komórki	11

3. Zestawienie powierzchni i kubatur	11

3.1 Zestawienie podstawowych wielkości	11

3.2. Szczegółowe zestawienie powierzchni użytkowych	11

4. Warunki gruntowo- wodne	12

5. Zakres Prac	13

5.1 Zakres prac w istniejącym budynku kamienicy:	13

5.2 Zakres prac w budynku oficyny:	13

5.3  Zakres prac na zagospodarowaniu terenu	14

6. Opis wykonania	14

6.1. Roboty ziemne	14

6.2. Fundamenty	14

6.3. Izolacje przeciwwilgociowe	14

6.3.1 Izolacja pozioma nowych ścian	14

6.3.2 Izolacja Pozioma ścian istniejących	14

6.3.3 Izolacja pozioma  posadzki na gruncie	15

6.4.4 izolacja pionowa ścian fundamentowych	16

6.4.5 Izolacja pionowa ścian fundamentowych szybu	16

6.4 Izolacje termiczne i akustyczne	16

6.4.1 docieplenie od wewnątrz płytami mineralnymi z lekkiego betonu komórkowego	16

6.4.2 ocieplenie połaci dachowych	17

6.4.3 Izolacja ścian zewnętrznych oficyny wełna mineralna	17

6.4.4 Izolacja posadzki na gruncie izolacja posadzki na gruncie- styropian EPS100	17

6.4.5 Izolacja posadzki na piwnicy – izolacja refleksyjna	17

6.5.  Ściany działowe	17

6.6	Podciągi i nadproża	17

6.7 Schody	17

6.8 Tynki i Farby	17

6.8.1 Tynki wewnętrzne	17

6.8.2 Malowanie ścian	19

6.9 Posadzki	19

6.9.1 Przygotowanie podłoża	19

6.9.2 Posadzki gresowe	19

6.9.3 Posadzki w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych	20

6.10. Sufity	20

6.11. Stolarki okienne i drzwiowe	20

6.12 Stropy	20

6.13 Zabezpieczenie konstrukcji stalowej	21

6.14  Drzwi	21

6.14.1  Drzwi stalowe ppoż	21

6.14.2 Drzwi płytowe	21

6.15 Parapety	22

6.16  Inne	22

6.2 Winda dla niepełnosprawnych	22

6.16.1 Płytki ceramiczne ścienne	23

6.16.2  Wyposażenie sanitariatów	23

6.16.3 Sanitariaty ogólnodostępne:	23

6.16.4 Sanitariaty dla niepełnosprawnych:	24

6.5 Rynny, rury spustowe, opierzenia	25

7. Instalacje wewnętrzne (wg opracowań branżowych):	28

7.1. Projektowane budynki zostaną wyposażone w następujące instalacje elektryczne – wg projektów branżowych:	28

7.2. Projektowane budynki zostaną wyposażone w następujące instalacje sanitarne – wg odrębnych projektów branżowych:	28

7.3 Projektowany budynek zostanie wyposażony w następujące instalacje teletechniczne- wg odrębnych projektów branżowych:	29

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	29

9. UWAGI DODATKOWE	33

# II.CZĘŚĆ RYSUNKOWA-  ARCHITEKTURA……………………………………36

| Tytuł | Nr |
| --- | --- |
| Architektura |  |
| Rzut piwnicy, skala 1:100 | A-01 |
| Rzut parteru, skala 1:50 | A-02 |
| Rzut I piętra, skala 1:50 | A-03 |
| Przekrój A-A, skala 1:50 | A-04 |
| Przekrój B-B, skala 1:50 | A-05 |
| Przekrój C-C, skala 1:50 | A-06 |
| Elewacja od podwórza, skala 1;100 | A-07 |
| Elewacja od skala 1:100 | A-08 |

# I. OPIS PROEJKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## 1. Podstawa opracowania

1.1.	Zlecenie Inwestora

1.2.	Wytyczne funkcjonalne i architektoniczne Inwestora

1.3.	Mapa do celów projektowych

1.4.	Dokumentacja fotograficzna, wizja w terenie.

1.5.	Inwentaryzacja budowlana własna

1.6.	Ekspertyza stanu istniejącego budynku szkoły autorstwa mgr. Inż. M.Plucińskiego nr.upr. KUP/0003/POOK/09

1.7	Archiwalna dokumentacja dotycząca budynku – zdjęcia, dokumentacja będąca w posiadaniu Archiwum WKZ w Toruniu.

1.8	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Chełmna zał. Do uchwały XLVIII/309/2006 z dn. 05.09.2006 jednostka A 23/1 MWU

„Przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy o funkcji mieszkaniowo – usługowej, z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi….

Rodzaj działań:

2) adaptacja pozostałej zabudowy o funkcji podstawowej, z możliwością przebudowy, wymiany, zgodnie z § 9 ust. 4, oraz ust. 6 pkt 3, 7, 8 i 13 i § 11 ust. 1 pkt 2,

##### 3.	Warunki urbanistyczne:

1)	linia zabudowy pierzejowa oraz nieprzekraczalna dla zabudowy gospodarczej i garażowej, zgodnie z rysunkiem planu, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały,

2)	usługi z zakresu turystyki, kultury, administracji, handlu, gastronomii i rzemiosła nieuciążliwego jako wolnostojące lub wbudowane,

3)	maksymalna wysokość zabudowy:

a)	o funkcji podstawowej - 3 kondygnacje, w tym poddasze użytkowe, nie wyżej niż 10,0 m do okapu dachu,

b)	gospodarczej i garaży – 1 kondygnacja, nie wyżej niż 3,0 m do okapu dachu.

##### 4.	Warunki ochrony ,nakazy i zakazy:

1)	obowiązek lokalizacji usług wbudowanych w partery części frontowej budynków mieszkalnych, w pierzei ul. Grudziądzkiej, zgodnie z § 9 ust. 4, oraz ust. 6 pkt 7, 8, 13 i § 11 ust. 6,

2)	powierzchnia ogólna usług w terenie nie większa niż 50% powierzchni ogólnej zabudowy terenu,

3)	uciążliwość usług nie wykraczająca poza granice działki (wolnostojące) lub lokal (wbudowane),

4)	wyburzenie zabudowy gospodarczej, zgodnie z rysunkiem planu, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały zgodnie z §9 ust.6 pkt 2.

§ 11. Plan ustala następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego: 1. W jednostce „A” – „B” obowiązek:

2) realizacji w budynkach mieszkaniowych, mieszkaniowo – usługowych i usługowych, projektowanych, przebudowywanych i rozbudowywanych, za wyjątkiem budynków będących w rejestrze zabytków i w ewidencji zabytków WKZ oraz gdy przepisy szczegółowe dla poszczególnych terenów mówią inaczej:

a)	dachów dwuspadowych, w układzie kalenicowym równolegle do ulicy do której budynek bezpośrednio przylega lub zgodnie z rysunkiem planu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, symetrycznych względem kalenicy, o jednakowym kącie nachylenia wszystkich połaci 26 – 450, krytych dachówką ceramiczną, w kolorach jednakowych dla wszystkich budynków w jednostce;

…

c)	elewacji w kolorach materiałów naturalnych, z użyciem nie więcej niż dwóch różnych materiałów wykończeniowych lub kolorów do malowania elewacji zewnętrznej w jasnych pastelowych odcieniach, nawiązujące do obiektów zabytkowych w sąsiedztwie, z wertykalnym akcentowaniem fasady”

…

13. W granicach strefy obserwacji archeologicznej „OW”, o której mowa w ust. 3 pkt. 5 plan

ustala:

1)	obowiązek uzgadniania z WKZ, na etapie wydawania decyzji administracyjnych, wszelkich planowanych inwestycji w skład których wchodzą prace ziemne, naruszające strukturę gruntu poniżej miąższości warstwy ornej,

2)	realizację niezbędnego zakresu badań archeologicznych (nadzór archeologiczny bądź badania wykopaliskowe), wynikającego z uprzedniego uzgodnienia planowanej inwestycji; badania te należy prowadzić w uzgodnieniu i za pozwoleniem WKZ”

Wszystkie powyższe warunki zostały spełnione dla ww. inwestycji.

## 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Teren Inwestycji obejmuje działkę 106/3 znajdującą się w Chełmnie Rzędne terenu wahają się od od 75,57m npm. do 76,88 m npm.  Działka zabudowana jest Budynkiem Kamienicy z oficyną oraz komórkami przeznaczonymi (zgodnie z wytycznymi MPZM) do rozbiórki. Powierzchnia działki jest w całości utwardzona. Działka ogrodzona jest murem. W południowej części działki znajduje się utwardzone miejsce składowania odpadów. Na działce zlokalizowana jest instalacja elektryczna, wodna, sanitarna i gazowa.

## 3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja stanowi przebudowę i zmianę sposobu użytkowania Kamienicy oraz oficyny przy ul. Grudziądzkiej 23 na potrzeby Chełmińskiego Inkubatora III sektora. W ramach inwestycji nie przewiduje się zmiany paramentów budynku Kamienicy (kubatury, powierzchni zabudowy oraz wysokości) która ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków, natomiast w zakresie przebudowy oficyny dostawiona zostanie klatka schodowa wraz z szybem windowym celem zapewnienia warunków ewakuacji oraz dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Na działce zlokalizowana jest instalacja elektryczna, wodna, sanitarna i gazowa, przeznaczona do remontu lub usunięcia zgodnie z wytycznymi branżowymi.

Rzędne sztucznie podwyższonego podwórza zostaną obniżone, tak aby zapewnić spójną komunikację obu części budynku. Zaprojektowane zostanie zasilanie za pomocą pompy ciepła, która zlokalizowana będzie na podwórzu. Główne wejście do budynku przeniesione zostanie na stronę ulicy Podmurnej, co zapewni bardziej komfortowy dostęp dla osób niepełnosprawnych, gdyż os tej strony zlokalizowany zostanie podnośnik dla niepełnosprawnych.

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu przewiduje się odtworzenie części zieleni na działce.

## 4. Zestawienie powierzchni terenu inwestycji dla działki

|  | m2 | % |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia działki | 419,00 m2 | 100 |
| Projektowana Powierzchnia zabudowy (budunki): Projektowana Powierzchnia zabudowy (budowle): Istniejąca Powierzchnia Zabudowy Projektowana Powierzchnia utwardzona | 265,00 m2 2,16 m2 287,00 m2 85,04 m2 | 63,25 0,51 68,49 20,29 |
| Istniejąca Powierzchnia utwardzona | 132,00m2 | 31,50 |
| Powierzchnia biologicznie czynna | 66,80m2 | 15,92 |

## 5. Dane odnośnie wpisu do rejestru zabytków

Przedmiotowa działka objęta jest ochroną konserwatorską

## 6. Dane odnośnie wpływu eksploatacji górniczej na teren inwestycji

Przedmiotowy teren nie znajduje się w strefie oddziaływania eksploatacji górniczej.

## 7. Oddziaływanie inwestycji

Obszar oddziaływania budynku zgodnie z art.3 pkt 20 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, obejmuje swoim zasięgiem działki o numerach: 105, 106/1

## 8. Oddziaływanie inwestycji na środowisko

Inwestycja nie została zaliczona do przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

## 8. Ochrona gatunków

Na terenie inwestycji nie występują rośliny (brak terenu zielonego). Dla potrzeb projektu wykonana została ekspertyza ornitologiczna i hiropterologiczna autorstwa Pana Leszka Koziroga, które nie wykazała obecności gatunków podlegających ochronie.

# I. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY

## 1. Podstawa opracowania

1.1.	Zlecenie Inwestora

1.2.	Wytyczne funkcjonalne i architektoniczne Inwestora

1.3.	Mapa do celów projektowych

1.4.	Dokumentacja fotograficzna, wizja w terenie.

1.5.	Inwentaryzacja budowlana własna

1.6.	Ekspertyza stanu istniejącego budynku szkoły autorstwa mgr. Inż. M.Plucińskiego nr.upr. KUP/0003/POOK/09

1.7	Archiwalna dokumentacja dotycząca budynku – zdjęcia, dokumentacja będąca w posiadaniu Archiwum WKZ w Toruniu.

1.8	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Chełmna zał. Do uchwały XLVIII/309/2006 z dn. 05.09.2006 jednostka A 23/1 MWU

## 2. Przeznaczenie i program użytkowy

### 2.1. Rodzaj

Projektowana inwestycja stanowi przebudowę i zmianę sposobu użytkowania Kamienicy oraz oficyny przy ul. Grudziądzkiej 23 na potrzeby Chełmińskiego Inkubatora III sektora. W ramach inwestycji nie przewiduje się zmiany paramentów budynku Kamienicy (kubatury, powierzchni zabudowy oraz wysokości) która ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków, natomiast w zakresie przebudowy oficyny dostawiona zostanie klatka schodowa wraz z szybem windowym celem zapewnienia warunków ewakuacji oraz dostępu dla osób niepełnosprawnych.

### 2.2 Funkcja  obiektu

Istniejąca funkcja mieszkaniowa zamieniona zostanie na funkcję usługową dla potrzeb Chełmińskiego Inkubatora III Sektora. Na parterze w Kamienicy oraz w oficynie znajdą się biura pracowników natomiast na wyższych piętrach znajdą się sala komputerowa i salki spotkań dla klientów Inkubatora.

### 2.4 Forma architektoniczna

Forma architektoniczna budynku Kamienicy nie ulegnie zmianie. Projekt nie przewiduje zmian w elewacjach obiektu, za wyjątkiem przywrócenia w elewacji od ul. Podmurnej istniejącego tam wcześniej okna. Nie przedstawiająca wartości historycznych oficyna zostanie przebudowana. Zostanie do niej dobudowana klatka schodowa wraz z windą, poziomy [poszczególnych kondygnacji dopasowane zostaną do poziomów kamienicy, tak aby zniwelować różnicę poziomów poszczególnych kondygnacji. W związku z powyższym obniżone zostaną okna. Nachylenie i poziom okapu dobudówki nie ulegną zmianie.

Klatka schodowa połączona będzie nie tylko na poziomie parteru ale i pozostałych pięter z Kamienicą, tak aby funkcjonalnie zapewnić jak najlepszą komunikację, nie naruszając zabytkowej struktury budynku Kamienicy, a w szczególności sieni.

### 2.5 Dostęp dla osób niepełnosprawnych

Budynek zostanie w całości udostępniony osobom niepełnosprawnym. Projektowana winda zapewni swobodny dostęp do wszystkich kondygnacji. Zaprojektowano sanitariaty dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

### 2.6 Struktura zatrudnienia

W budynku zatrudnionych będzie 9 pracowników biurowych pracujących w systemie jednozmianowym.

### 2.7 Rys historyczny i elementy wartościowe:

Budynek przy ul. Grudziądzkiej 36, jest narożną barokową kamienicą z drugiej połowy XVIIw w zabudowie pierzowej, zbudowano ją na murach obwodowych kamienicy gotyckiej XV lub XVI w. Obiekt wybudowano w dwóch etapach. Pierwotny obrys budynku pochodzący ze średniowiecza wykonano jako podpiwniczony (sklepienia kolebkowe) Pozostałą część obiektu wykonano jako niepodpiwniczoną. Obiekt zrealizowano w sposób tradycyjny: ściany murowane z cegły pełnej, stropy drewaniane, dach drewaniany dwuspadowy kryty dachówką o kącie nachylenia połaci 51 stopni. Kamienica znajduje się w gminnej ewidencji zabytków i podlega ustaleniu z konserwatorem na podstawie zapisów planu. Ze względu na jej walory konserwatorskie możliwe jest wystąpienie Inwestora o umieszczenie Kamienicy w rejestrze Zabytków. Budynek jest dwukondygnacyjny z poddaszem oraz częściowo podpiwniczony. Klatka schodowa zlokalizowana w centralnej części budynku. Klatka nie spełnia warunków ewakuacji, natomiast przedstawia wartości konserwatorskie, posiada bogato rzeźbioną balustradę, natomiast posadzka w sieni wykonana jest z zabytkowych płytek.

### 2.8 Stan Istniejący budynku

Kamienica w chwili obecnej wyłączona z użytkowania. Poprzednio znajdowały się tam mieszkania komunalne. Również na cele mieszkalne zaadaptowany został strych kamienicy, co doprowadziło ze względu na samowolne demontaże i wycinki elementów konstrukcyjnych do powstania wtórnego niestabilnego układu dachu. W zakresie samowolnych przeróbek między innymi okonano wycięć dachu, usunięcia części ścian stolcowych, zastrzałów, w czego wyniku nie tylko konstrukcja dachu ale i strop pod nią doznał znacznych ugięć. W ekspertyzie uznano „obecną sytuację za awaryjną i wymagającą naprawy konstrukcji dachu”

### 2.9 Wytyczne konserwatorskie i decyzje projektowe

#### Kamienica:

Z powyższych względów w uzgodnieniu z konserwatorem Zabytków, zdecydowano o możliwości adaptacji Kamienicy w poniższym zakresie:

#### 2.9.1 Ogólne założenia

Forma architektoniczna budynku głównego pozostaje bez zmian- zmiana funkcji odbędzie się przy minimalnej ingerencji architektonicznej i usunięciu efektów chaotycznych remontów i aranżacji wnętrz wraz z usunięciem: ścianek działowych w konstrukcji lekkiej, wszystkich instalacji, elementów instalacji szpecących fasadę od strony ul.Grudziądzkiej. Odtworzony zostanie zamurowane okno od strony ul. Podmurnej.

Do budynku oficyny dobudowana zostanie przeszklona klatka schodowa wraz z windą która zapewniać będzie funkcje użytkowe i ewakuacyjne oraz dostępu dla niepełnosprawnych. Klatka komunikować będzie zarówno kamienicę jak i oficynę.

#### 2.9.2 Sień Kamienicy, Zabytkowa klatka schodowa

Istniejąca zabytkowa klatka schodowa i sień w Kamienicy zostanie odrestaurowana i wyłączona z użytkowania dla celów ewakuacji. W zakres restauracji istniejącej klatki schodowej wchodzić będzie:

- Wymiana zdewastowanych elementów podstopnic i stopni na identyczne z oryginalnymi

- Uzupełnienie brakującej poręczy według wzoru istniejącej zabytkowej poręczy

- Uzupełnienie brakującego elementu balustrady według wzoru istniejącego elementu wypełnienia

- Konserwacja i renowacja elementów drewnianych schodów oraz drewnianych elementów drzwi wejściowych:

- oczyszczenie z zabrudzeń i warstw wtórnych: metodami mechanicznymi ręcznymi, z użyciem rozpuszczalników organicznych dobranych po próbach. Po ocenie stanu drewna w rezie potrzeby:

- dezynsekcja drewna: 3v3, Boramon lub porównywalne preparaty firmowe - wzmocnienie powierzchni drewna: np. Paraloid B-72 lub B-82 w odpowiednim stężeniu w rozpuszczalniku organicznym.

- uzupełnienie ubytków drewna: fleki drewniane w odpowiednim gatunku i usłojeniu, kity rozpuszczalnikowe z wypełniaczem trocinowym.

Następnie wykonanie powłoki wierzchniej:

- scalenie kolorystyczne powierzchni: bejce wodne np. Syntilor Aquarethane w odpowiednim odcieniu nakładane wielowarstwowo. - zabezpieczenie powierzchni drewna: trwały i światłoodporny lakier firmowy półmat np. poliuretanowe Syntilor Blanchon Polska o wysokiej odporności (półpołysk), z efektem woskowanego drewna firmy V33 Polska.

- Oczyszczenie i konserwacja zabytkowej posadzki we wnętrzu: Do czyszczenia powierzchni posadzek z utrwalonego zabrudzenia z jednoczesną ekstrakcją zatłuszczeń: preparaty czyszczące COPEX w roztworze wodnym o stężeniu uzależnianym od stopnia zabrudzenia; Do gruntowania (regulacja chłonności): założenie powłok gruntujących i zabezpieczających za pomocą środka myjącego TREND w stężeniu fabrycznym.

- Konserwacja elementów metalowych (drzwi): Oczyszczenie mechaniczne lub przy użyciu rozpuszczalników organicznych zabezpieczenie antykorozyjne - preparaty firmowe np. Cortanin F (preparat z taniną tworzący z tlenkami żelaza nieczynne kompleksy).

- W zakresie sieni wyeksponowane zostaną belki stropowe

#### 2.9.3 Docieplenie Kamienicy

Wykluczona jest możliwość docieplenia Zabytkowej bogato rzeźbionej barokowej fasady od zewnątrz, natomiast dopuszczono 8cm docieplenia bloczkami z mineralnych płyt izolacyjnych na systemowej zaprawie i uzupełnieniem z tynku ciepłochronnego. W ten sposób docieplone zostaną ściany zewnętrzne kamienicy.

#### 2.9.4 Prace remontowe i adaptacyjne

W zakres adaptacji wchodzą również wyburzenia wtórnie wprowadzonych ścianek działowych w konstrukcji lekkiej (niemurowanch) pochodzących z przebudów z okresu powojennego, a także wymiana wszystkich instalacji oraz rozbiórka powojennych pieców kaflowych. W zakres rozbiórek piwnicy wchodzi rozbiórka wszystkich niekonstrukcyjnych ścianek działowych wykonanych z różnorodnych materiałów – głównie drewnianych lub ceglanych – ażurowych. Przywrócona zostanie też prawidłowa wentylacja kamienicy poprzez dwa istniejące okienka – w tej chwili zamknięte elementami blachy stalowej.

Piwnica zostanie osuszona oraz wykonana zostanie pozioma izolacja za pomocą iniekcji, cegła i kamień zostaną oczyszczone a spoiny uzupełnione spoiną w technologii spoiny istniejącej. Posadzka na gruncie w piwnicy zostanie wysprzątana, poza tym warstwy posadzkowe nie zostaną w żaden sposób naruszone.

Posadzka nad parterem oprócz posadzki w sieni zostanie usunięta. W sieni usunięta zostanie część nowych płytek a pozostawione zostaną żółto czarne zabytkowe płytki, zostaną one oczyszczone, fuga zostanie usunięta, wykonana zostanie nowa fuga w kolorze naturalnego cementu. Posadzka wszystkich niepodpiwniczonych pomieszczeń zostanie docieplona, tak aby spełniać warunki techniczne na rok 2021. W pomieszczeniach nad podpiwniczeniem usunięta zostanie jedynie wierzchnia warstwa posadzki, tak aby nie naruszyć stropu piwnicy.

Aby dopasować układ pomieszczeń do potrzeb użytkownika wykonane zostaną ścianki działowe w konstrukcji lekkiej z płyty GK.

Instalacje wentylacji poprowadzone zostaną pod sufitami, tak aby zminimalizować konieczność obniżenia stropów podwieszanych w pomieszczeniach

#### 2.9.1 Prace Konstrukcyjne

Konstrukcja stropów nad parterem oraz pierwszym piętrem zostanie uzupełniona w wolnych polach konstrukcją stalową wg. Projektu konstrukcji. Polepa oraz posadzki zostaną usunięte. We wszystkich pomieszczeniach oprócz sieni konstrukcja stropu będzie zakryta tak jak w chwili obecnej sufitem podwieszanym z płyt GK, o odporności ogniowej EI60. Na belkach stropowych ułożony zostanie suchy jastrych natomiast na nim warstwy posadzkowe z wykładziny PCV.  W sieni istniejąca konstrukcja zostanie wyeksponowana.

Konstrukcja dachu ze względu na liczne przebudowy zagraża w tej chwili użytkowaniu. Elementy porażone i wtórnie pocienione, przesunięte lub zdemontowane (wszystkie słupy i płatwie oraz miecze (które zdemontowano)) zostaną wymienione na nowe. Krokwie w większości są w dobrym stanie i zostaną one oczyszczone, dokładnie przejrzane na obecność szkodników, zaimpregnowane i zamontowane ponownie. Zakłada się że część krokwi niestety zostanie wymieniona na elementy o tych samych przekrojach.

Dach zostanie ocieplony tak aby spełnić wymogi przepisów na rok 2021 wełną mineralną. Wykonane zostaną prawidłowe warstwy dachu wymienione wszystkie łaty oraz ułożona zostanie dachówka ceramiczna karpiówka w rybią łuskę w kolorze i o powierzchni naturalnej – ceglastej.

Stolarka okienna nie przedstawia w tej chwili wartości historycznej. W związku z powyższym zaprojektowano wymianę stolarki na nową drwenianą z szybą zespoloną dwukomorową o wyglądzie barkowym (pionowy podział okna oraz podział na 6 pól każdej strony) ze szprosami naklejanymi na szybę w kolorze naturalnym drewna.

#### 2.9.1 Stolarka

Nie zachowały się oryginalne drzwi (oprócz drzwi w sieni wejściowej). Drzwi wewnętrzne wymienione zostaną na nowe, drewniane odwzorowujące istniejące w jednym z pokojów powojenne drzwi płycinowe.

#### Oficyna

Budynek oficyny nie przedstawia wartości historycznej w związku z czym wykonane zostanie docieplenie od zewnątrz z wełny mineralnej. Budynek oficyny kryty piętrowy, niepodpiwniczony, kryty dachem jednospadowym, pulpitowym. Pomiędzy oboma budynkami znajduje się łącznik, który po przebudowie pełnić będzie funkcję zaplecza, gdyż funkcje komunikacyjne pełnić będzie nowa klatka schodowa.

#### Szalety i komórki

Szalety i komórki przeznaczono do wyburzenia.

## 3. Zestawienie powierzchni i kubatur

### 3.1 Zestawienie podstawowych wielkości

| Rodzaj |  |
| --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy budynku | 265,20 m2 |
| Powierzchnia użytkowa budynku | 586,40 m2 |
| Powierzchnia całkowita budynku | 789,36 m2 |
| Kubatura budynku | 1011,50 m3 |
| Wysokość budynku | W części frontowej- III (w tym użytkowe poddasze), ok. 12 m Oficyny II 7,52 m |

### 3.2. Szczegółowe zestawienie powierzchni użytkowych

Powierzchnie objęte opracowaniem

|  | Nazwa | Pow. użytkowa |
| --- | --- | --- |
| Piwnica |  |  |
| 0. 1 | Klatka schodowa | 2,00 |
| 0. 2 | Pomieszczenia piwniczne | 41,50 |
|  | Razem piwnica | 43,50 |
| Parter |  |  |
| 1.1 | Korytarz | 23,90 |
| 1.2 | Biuro | 24,50 |
| 1.3 | Biuro | 10,20 |
| 1.4 | Biuro | 31,20 |
| 1.5 | Komunikacja | 11,60 |
| 1.6 | WC Damski/ Niepełn. | 4,20 |
| 1.7 | WC Męski | 3,50 |
| 1.8 | Komunikacja | 4,20 |
| 1.9 | Klatka schodowa | 6,10 |
| 0.1.D | Pom. socjalne | 13,10 |
| 0.2.D | Klatka schodowa | 28,40 |
| 0.3.D | Komunikacja | 3,90 |
| 0.4.D | Biuro | 33,50 |
|  | Razem parter | 198,30 |
| Piętro 2.1 | Sala komputerowa | 59,60 |
| 2.2 | Sala spotkań | 30,60 |
| 2.3 | Komunikacja | 12,00 |
| 2.4 | WC Damski | 4,80 |
| 2.5 | WC Męski | 4,60 |
| 2.6 | Klatka schodowa | 5,70 |
| 2.7 | Komunikacja | 4,20 |
| 1.1.D | Klatka schodowa | 28,50 |
| 1.2.D | Biuro | 22,70 |
| 1.3.D | Biuro | 25,60 |
|  | Razem piętro | 198,30 |
| Poddasze |  |  |
| 3.1 | Sala spotkań | 56,20 |
| 3.2 | Pom. pomoc sali spotkań | 29,80 |
| 3.3 | Komunikacja | 10,80 |
| 3.4 | Pom. pomocnicze | 10,20 |
| 3.5 | Klatka schodowa | 4,30 |
| 3.6 | Komunikacja | 6,50 |
| 2.1.D | Klatka schodowa | 28,50 |
|  | Razem poddasze | 146,30 |
|  | Razem | 586,40 |

## 4. Warunki gruntowo- wodne

Wg opracowania części konstrukcyjnej.

## 5. Zakres Prac

### 5.1 Zakres prac w istniejącym budynku kamienicy:

W zakresie przebudowy zaprojektowano:

- konserwacja i remont sieni.

- usunięcie wtórnych podziałów wnętrz

- wymiana i ujednolicenie drzwi wewnętrznych na historyzujące według wzoru zna

- zmiana lokalizacji sanitariatów

- przekucie dodatkowych otworów drzwiowych

- wymianę i ujednolicenie stolarek drzwiowych w obrębie projektowanych pomieszczeń.

- wymianę warstw posadzkowych i usunięcie polepy – odciążenie stropów,

- wzmocnienie konstrukcji stropów w polach pomiędzy belkami drewnianymi

- wykonanie nowego podziału wnętrza ściankami z płyt GKB

- uzupełnienie tynków wewnętrznych i wykonanie nowych okładzin ściennych / malowania

- wykonanie nowych sufitów podwieszanych z płyt GKB

- wymianę wewnętrznych elektrycznych, wod. Kan. co.o

- montaż instalacji wentylacji mechanicznej

- remont konstrukcji dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną w łuskę i przemurowaniem kominów,

- docieplenie od wewnątrz za pomocą higroskopijnych bloczków wapiennych i zaprawy ciepłochronnej.

- malowanie elewacji – (dokładny kolor do uzgodnienia po wykonaniu badań stratygraficznych z Konserwatorem) z wymianą stolarki okiennej na trójszybową drewnianą stolarkę z naklejanym na szybę szprosem podziału.

- przeprowadzenie prac związanych z ograniczaniem zawilgocenia ścian: odgrzybienie, osuszenie, wykonanie izolacji poziomej inieksyjnej.

- dostosowanie dyspozycji wnętrz do nowej funkcji

- wymiana instalacji elektrycznej, gazowej oraz wodno-kanalizacyjnej,

- budowa optymalnego w sensie szacowanych, przyszłych kosztów ogrzewaniai serwisowania, źródła ciepła - przy czym jego dobór winien uwzględniać nowe,

niższe zapotrzebowanie budynków na ciepło (budynek frontowy i oficyna) i

wynikać z przeprowadzonej analizy wielowariantowej uwzględniającej instalacje

odnawialnych źródeł energii (aktualne źródło ciepła – piece kaflowe) wraz z

instalacją c.o. i c.w.u.,

- zaprojektowanie systemu monitorowania i zarządzania energią

- montaż instalacji ppoż., odgromowej, teleinformatycznej,

- wykonanie nowych posadzek z wykładziny PCV

### 5.2 Zakres prac w budynku oficyny:

- usunięcie podziałów pomieszczeń

- usunięcie i wymiana nie spełniających wymogów norm stropów

- usunięcie istniejącej nie spełniającej norm klatki schodowej

- wykonanie nowej klatki schodowej

- wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem

- wykonanie stropów z nowych materiałów dopasowując poziom do poziomu stropów Kamienicy

- wymiana i ujednolicenie drzwi wewnętrznych na historyzujące według wzoru zna

-obniżenie poziomu okien oraz ich wymiana

- wymianę i ujednolicenie stolarek drzwiowych w obrębie projektowanych pomieszczeń.

- wykonanie nowego podziału wnętrza ściankami z płyt GKB

- skucie tynków

- wykonanie nowych tynków

- wykonanie nowych sufitów podwieszanych z płyt GKB

- wymianę wewnętrznych elektrycznych, wod. Kan. co.o

- montaż instalacji wentylacji mechanicznej

- docieplenie od zewnątrz za pomocą wełny mineralnej.

- malowanie elewacji

- podchwycenie fundamentów

- dostosowanie dyspozycji wnętrz do nowej funkcji

- wymiana instalacji elektrycznej, gazowej oraz wodno-kanalizacyjnej,

- wymiana instalacji elektrycznej, gazowej oraz wodno-kanalizacyjnej,

- montaż instalacji c.o. i c.w.u., ppoż., teleinformatycznej, odgromowej,

- roboty wykończeniowe,

### 5.3  Zakres prac na zagospodarowaniu terenu

- Wykonanie podnośnika dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Podmurnej,

- zagospodarowanie terenu działki,

- prace rozbiórkowe budynków gospodarczych, szaletów komórek

- remont muru granicznego z furtą od strony ul. Podmurnej

## 6. Opis wykonania

###### UWAGA

Podane poniżej parametry materiałów budowlanych traktować należy jako wymagane minimum i w trakcie realizacji stosować materiały o cechach nie gorszych niż opisane w niniejszym opracowaniu. Ewentualne nazwy materiałów budowlanych należy traktować jako poglądowe i stosować materiały o parametrach nie gorszych.

### 6.1. Roboty ziemne

W skład robót ziemnych wchodzą :

- Roboty ziemne w zakresie fundamentowania projektowanego szybu windowego

- Podchwycenie fundamentów dobudówki

### 6.2. Fundamenty

Fundamentowanie szybu windowego wg projektu konstrukcji.

Pojedyncze fundamenty wg. Projektu konstrukcji

### 6.3. Izolacje przeciwwilgociowe

#### 6.3.1 Izolacja pozioma nowych ścian

Papa izolacyjna przeznaczona do wykonywania izolacji poziomych. Parametry minimalne:

- pokryta asfaltem modyfikowanym SBS dwustronnie folia aluminiowej wzmocniona jednostronnie welonem szklanym.

- Wierzchnia i spodnia strona papy zabezpieczona cienką folią polietylenową,

- jedna skrajna krawędź papy posiada 9 cm pas z powierzchnią samoprzylepną, służącą do sklejania wstęg papy między sobą

- grubość 2mm

- wodoszczelna

#### 6.3.2 Izolacja Pozioma ścian istniejących

Preparat na bazie związków krzemu do wykonywania przepony poziomej przegród budowlanych metodą iniekcji niskociśnieniowej:

- gotowy do użycia

- działa hydrofobizująco

- zawęża kapilarną strukturę muru

- przeciwdziała kapilarnemu podciąganiu wilgoci

- bezrozpuszczalnikowy

- dyfuzyjny

- zbadany wg instrukcji WTA 4-4-04/D do stopnia przesiąknięcia muru wilgocią w 95%

- Baza: związki krzemu

- Kolor: bezbarwny

- Ciężar właściwy: 1,3 g/cm³

- Wartość pH: 12,2

- Temp. podłoża/obróbki: +5oC do +30oC

- Czyszczenie: wodą w świeżym stanie

- Zużycie: W zależności od chłonności muru (ustalić przez wykonanie otworów próbnych)- min. 15 kg/m² przekroju poziomego jednorodnego muru np. ściana o grubości 36 cm = min.5,5 kg/mb

Środek do neutralizacji soli budowlanych:

- roztwór gruntujący do przekształcania soli budowlanych- chlorków i siarczanów

- Baza: wodny roztwór sześciofluorokrzemianowy

- Opakowanie: pojemniki 25 lub 10 kg płynnego koncentratu

- Magazynowanie: odporny na mróz do - 5°C, 24 miesiące

- Zużycie: przy dwukrotnym powlekaniu ok. 0,4 - 0,5 kg/m2

Osuszenie zawilgoconych ścian

- Po zakończeniu prac izolacyjnych i związanych z likwidacją przecieków należy obni-żyć wilgotność ścian do ok. 3% z zastosowaniem osuszaczy kondensacyjnych.

Odgrzybianie ścian

- Po obniżeniu wilgotności ścian do poziomu ok. 3% konieczne będzie podjęcie prac odgrzybieniowych, których ramowy program winien obejmować:

- dwukrotny oprysk środkiem biobójczym np. Boramonem,

- oczyszczenie powierzchni ścian z istniejących zabrudzeń i pozostałości tynku,

- w przypadku stwierdzenia na powierzchni czyszczonych ścian śladów grzybni lub sznurów grzybów domowych obszar, w którym występują należy opalić palnikiem gazowym lub ace-tylenowym,

- po zakończeniu oczyszczania powierzchni ścian wykonanie ponownego dwukrotnego oprysku środkiem biobójczym i biochronnym, np. Boramonem,

- Dopuszcza się stosowanie innych środków biobójczych i biochronnych o działaniu podobnym jak wymieniony powyżej Boramon.

- Prace odgrzybieniowe należy prowadzić z zastosowanie specjalistycznych przepisów bhp

#### 6.3.3 Izolacja pozioma  posadzki na gruncie

dwuskładnikowa elastyczna zaprawa do wykonywania izolacji wodochronnych, produkowana na bazie wodnej dyspersji polimerów (składnik B) oraz cementu z dodatkiem wypełniaczy i modyfikatorów (składnik A):

- zabezpieczająca beton i zbrojenie przed korozją wywołaną penetracją siarczanów, chlorków i wolnego dwutlenku węgla

- SKŁADNIK A: mieszanka cementu z wypełniaczami

- mineralnymi i modyfikatorami;

- SKŁADNIK B: wodna dyspersja polimerowa

- Gęstość nasypowa składnika A: ok. 1,50 g/cm3

- Gęstość objętościowa składnika B: ok. 1,01 g/cm3

- Czas wstępnego twardnienia: ok. 60 minut

- Przyczepność początkowa: ≥ 0,5 MPa

- Przyczepność po działaniu wodą: ≥ 0,5 MPa

- Przyczepność po starzeniu termicznym: ≥ 0,5 MPa

- Przyczepność po cyklach zamrażania i odmrażania: ≥ 0,5MPa

- Przyczepność po działaniu wody wapiennej: ≥ 0,5 MPa

- Przyczepność po działaniu wody chlorowanej : ≥ 0,5 MPa

- Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych: ≥ 0,75mm

- Zawartość rozpuszczalnego chromu w gotowej masie wyrobu: ≤ 0,0002%

UWAGA: Po osuszeniu piwnicy okazać się może że poniżej opisana izolacja pionowa nie jst konieczna – na chwilę obecną założyć należy konieczność jej wykonania.

#### 6.4.4 izolacja pionowa ścian fundamentowych

      - na ścianach fundamentowych 2x bezspoinowa izolacja mostkująca rysy jw.  na podłożu oczyszczonym z uzupełnionymi fugami i zagruntowanym- NALEZY STOSOWAĆ IZOLACJĘ "ODDYCHAJĄCA"

      - odgrzybianie ścian piwnicy

      - neutralizacja soli budowlanych

      - paroizolacja stropów pośrednich i połaci dachowej- folia PE:

    - grubość 0,2 mm ± 20%, 0,15 mm ± 20%

    - ciężar właściwy 165g/m2

    - gęstość0,92 g/cm3(92 kg/m3)

    - maksymalne naprężenie przy rozciąganiu:

    - wzdłuż- nie mniej niż 12 Mpa

    - w poprzek- nie mniej niż 10 Mpa

    - wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż nie mniej niż 200%

      - izolacja przeciwwodna dachu- papa izolacyjna na deskowaniu pełnym

- izolacja pozioma  posadzki na gruncie i izolacja pionowa ścian – dwuskładnikowa elastyczna zaprawa do wykonywania izolacji wodochronnych, produkowana na bazie wodnej dyspersji polimerów (składnik B) oraz cementu z dodatkiem wypełniaczy i modyfikatorów (składnik A)

- izolacja przeciwwodna dachu- membrana paroprzepuszczalna

- paroizolacja stropu pośredniego- folia PE

#### 6.4.5 Izolacja pionowa ścian fundamentowych szybu

Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa przeznaczona do izolacji fundamentów, dopuszczona do stosowania za styropianem i polistyrenem ekstrudowanym, 3 warstwy

Parametry minimalne:

Skład:

- dyspersja wodna asfaltów modyfikowanych, dyspersja kauczuków, mikrowłókna, woda

- Wodoodporna

- Całkowicie wodoszczelna

- Mrozoodporna

- Tiksotropowa

- Elastyczna

- Pozwala na niwelowanie pęknięć do 5mm

### 6.4 Izolacje termiczne i akustyczne

#### 6.4.1 docieplenie od wewnątrz płytami mineralnymi z lekkiego betonu komórkowego

Płyty mineralne z lekkiego betonu komórkowego:

Gęstość objętościowa, ρ [kg/m3] ≤ 115

Współczynnik przewodzenia ciepła

w stanie suchym, λ10,dry [W/(m·K)] 0,042

wartość obliczeniowa, λD [W/(m·K)] 0,043

Przenikanie pary wodnej

współczynnik oporu dyfuzyjnego, μ 3

przepuszczalność pary wodnej, δ [kg/(m·s·Pa)] 0,67 ∙ 10-10

Wytrzymałość na ściskanie w stanie suchym [kPa] ≥ 300

Średnia wytrzymałość na rozciąganie [kPa] ≥ 80

Odkształcenie pod ciężarem 1 kN [mm] 1,0

Reakcja na ogień klasa A1

Sorpcja [%-masy] ≤ 6

Absorpcja wody

krótki kontakt z wodą, WP [kg/m²] 2,0

długi kontakt z wodą, WPL [kg/m²] 3,0

docieplenie ościeży płytami z jw o grubości 3cm

#### 6.4.2 ocieplenie połaci dachowych

25cm wełny mineralnej miękkiej w polach między krokwiami

strop nad piwnicą- izolacja refleksyjna DANE PRODUCENTA UZUPEŁNIĆ

strop nad parterem- wełna mineralna w polach pomiędzy belkami stropowymi

#### 6.4.3 Izolacja ścian zewnętrznych oficyny wełna mineralna

izolacja połaci dachowej- wełna mineralna cm w polach między krokwiami

#### 6.4.4 Izolacja posadzki na gruncie izolacja posadzki na gruncie- styropian EPS100

#### 6.4.5 Izolacja posadzki na piwnicy – izolacja refleksyjna

### 6.5.  Ściany działowe

- Z płyt GKB  oraz GKBI w pomieszczeniach mokrych

- z wypełnieniem z płyt z wełny mineralnej

- grubości 12,5cm- profile UW100 i CW100 z obustronnym pojedynczym płytowaniem

-grubości 10cm- profile UW75 i CW75 z obustronnym pojedynczym płytowaniem

-odporność ogniowa ścian zgodnie z rysunkiem

-na tych ścianach gładź gipsowa

### Podciągi i nadproża

-zaprojektowano podciągi nadproża wg części konstrukcyjnej

### 6.7 Schody

Istniejące schody w obrębie przeznacza się do remontu (opisane powyżej w 2.9)

Nowe schody żelbetowe monolityczne wg. Części konstrukcyjnej. Posadzka z płyt gresowych.

### 6.8 Tynki i Farby

#### 6.8.1 Tynki wewnętrzne

Należy dokonać skucia wszystkich tynków wewnętrznych. Wykonać nowy tynk wapienny wraz z gładzią wapienną. Malować farbą dyspersyjno – krzemianową kolorze NCS S 1510 -Y40R (kolor zbliżony do koloru skóry), w kamienicy natomiast w kolorze białym w oficynie.

W miejscu zapleśnienia: ściana parteru od strony ulicy podmurnej wykonać

Przeciwpleśniowy tynk renowacyjny:

- gotowa mineralna sucha zaprawa

- o wysokiej zawartości porów powietrznych

- zapewnia izolację cieplną

- paroprzepuszczalna

- o wysokiej przewodności kapilarnej

- o wysokiej higroskopijności

- o niskim zużyciu

- przystosowany do nakładania ręcznego i maszynowego

- można nanosić jednokrotnie w warstwie o grubości od 20 do 30 mm

- Baza: sucha zaprawa gotowa

- Barwa: jasnoszara

- Temperatura podłoża/obróbki: +5 °C do +25 °C

- Dodatek wody: ok. 7 -8 l/worek

- Czas obróbki¹: ok. 60 minut

- Gęstość objętościowa utwardzonej zaprawy: ok. 0,5-0,55 kg/dm³

- Nasiąkliwość wody: ok. 1,1–1,5 kg/m³/24 h

- Porowatość: ok. 70 %

- Współczynnik oporu na dyfuzję pary wodnej, μ: ok. 8,8

- Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: ok. 1,0 N/mm²

- Wytrzymałość na ściskanie: ok. 1,5-2,5 N/mm²

- Zużycie: ok. 4,5–5,0 kg/m² na 1 cm grubości warstwy

- Reakcja na ogień: niepalny, klasa odporności na ogień A1

- Opakowania: worki 15 kg

- Przechowywanie: w suchym pomieszczeniu, 12 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, naruszone opakowanie natychmiast zużyć

- Czyszczenie narzędzi: w świeżym stanie – wodą.

6.8.1.1 Ściany ocieplane od wewnątrz

tynk wewnętrzny- lekka zaprawa tynkarska do klejenia i szpachlowania płyt mineralnych z betonu komórkowego:

- uziarnienie 0-0,5mm

- grubość warstwy 4mm

- temperatura stosowania +5 do +30ºC

6.8.1.2 Ściany wewnętrzne GK i ocieplane od zewnątrz

wewnętrzne- tynki gipsowe maszynowe gładkie:

| - Średnia grubość tynku: | 15mm |
| --- | --- |
| - Minimalna grubość tynku: | 10mm |
| - Ciężar nasypowy: | ok. 730kg/m³ |
| - Uziarnienie: | do 1,2 mm |
| - Wydajność: | 100 kg - ok. 125 l zaprawy |
| - Zużycie: 0,8kg na mm i m² | 1 worek (10kg) = ok.1,2 m² tynku, zależnie od właściwości podłoża, średnia grubość tynku 10 mm |
| - Czas schnięcia: | średnio ok. 14 dni (zależnie od grubości warstwy, wilgotności powietrza w pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji) |
| - Wytrzymałość na zginanie: | ≥1,0N/mm² |
| - Wytrzymałość na ściskanie: | ≥2,0N/mm² |
| - Przyczepność do podłoża: | ≥0,1 N/mm² |
| - Ciężar objętościowy: | ok. 950kg/m³ |
| - Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: | ok. 5 |
| - Współczynnik przewodzenia ciepła | λ=0,25W/mK |
| - Ognioodporność: | W przypadku stosowania otuliny zbrojenia obowiązuje przelicznik: 10mm warstwy tynku odpowiada 10 mm betonu zwykłego |

#### 6.8.2 Malowanie ścian

- ściany wewnątrz budynku malować trzykrotnie farbą lateksową zmywalną, odporną na szorowanie, przeznaczoną do  wymalowań wewnętrznych. Parametry minimalne:

- wygląd powłoki matowa

- Lepkość Brookfield RVT, 20 ±2°C, [mPas] 7500 ÷ 25000

- Gęstość  20±0,5°C, [g/cm3], najwyżej 1,500

- Odporność na szorowanie  Klasa 1

- Zawartość części stałych, [%wag]  co najmniej 45,0

- Ilość warstw 1-2 w zależności od koloru

- Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C,[h]  2

- Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 4

- Sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk

- Wydajność przy jednej warstwie

- Do 12m2/l – przy jednej warstwie w

- Rozcieńczalnik woda

- kolor „skóry”

### 6.9 Posadzki

#### 6.9.1 Przygotowanie podłoża

Istniejące posadzki parteru należy skuć. Odsłoniętą posadzkę cementową oczyścić z osypujących się elementów i zagruntować emulsją gruntującą. Ubytki  w posadzce uzupełnić zaprawą do uzupełniania.

Oczyszczoną posadzkę cementową należy wyrównać i zagruntować.

#### 6.9.2 Posadzki gresowe

posadzki z gresu nieszkliwionego,  60x60x0,8cm; powierzchnia naturalna, cokoliki wysokość 10cm z tych samych płytek gresowych. Parametry minimalne:

- nasiąkliwość, 0,1%

- wytrzymałość na zginanie min. 45N/mm2

- mrozoodporny

- odporność na ścieranie wgłębne max 130mm3

- odporny na plamienie

- antypoślizgowość R10

- - kolor wg projektu wnętrz

Fuga- cementowa, szybkowiążąca, elastyczna, odporna na wodę i zabrudzenia zaprawa fugowa z efektem perlenia, szerokość fugi 5mm, kolor srebrno- szary. Parametry minimalne

- Klasyfikacja CG2 WA wg normy PN-EN 13888

- Szczególnie wskazana do ceramiki o niskiej chłonności, jak np. gresy

- Szerokość spoiny: 1-10 mm

- Czas użycia: 30-40 minut

- Do pomieszczeń i na zewnątrz

- Do ścian i podłóg

- Odporna na przenikanie wody i zabrudzenia

- Łatwa w czyszczeniu

- Efekt antybakteryjny

- Utwardzanie bez powstawania rys i plam

- Delikatna i gładka powierzchnia spoiny

- Wysoka przyczepność do krawędzi okładziny i wysoka trwałość kolorów

- Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVI

- kolor wg projektu wnętrz

Na klatkach schodowych prefabrykowane stopnice gresowe oraz podstopnice z materiału jw.

#### 6.9.3 Posadzki w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych

- Gres techniczny o wymiarach 30x30x1cm, fuga cementowa szerokości 3mm, cokoliki o wysokości

- Cegła?????

### 6.10. Sufity

W lokalu zdementować istniejące sufity podwieszane o okładziny boazeryjne. Wykonać nowe sufity z płyt GKB i GKBF wg oznaczeń na rysunkach.

Należy stosować sufity akustyczne.

Należy przewidzieć klapy rewizyjne jako dostęp do instalacji w przestrzeni pod stropem. Klapy w formie ramki z profili aluminiowych z wypełnieniem z płyty GKB rodzaj taki jak na suficie. Klapy rozmieszczać co ok. 2m.

### 6.11. Stolarki okienne i drzwiowe

Stolarka opisana powyżej w 2.9

### 6.12 Stropy

Konstrukcję istniejących stropów drewnianych objęto lokalnymi wzmocnieniami wg projektu konstrukcji

Zabezpieczenia przeciwpożarowe stropów belkowych od góry do EI60 wykonać za pomocą płyt z suchego jastrychu wg opisów na rysunkach. NALEŻY UŻYWAĆ SYSTEMÓW ATESTOWANYCH, ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW

Płyty z suchego jastrychu- parametry techniczne:

- płyty monolityczne gipsowo- włóknowe o jednolitej strukturze z krawędzią frezowaną "na zakładkę" 35mm

- nie nadają się do zastosowania w pomieszczeniach  wilgotnych!

- współczynnik przenikania ciepła λR/λ10=0,38/ 0,30 W/mK

- wskaźnik dyfuzji pary wodnej µ ok. 17

- wymiary płyt 60x120cm, grubość 23mm

- ciężar 28kg/m2

- opór przewodzenia ciepła R= 0,06- 0,08 m2K/W

- grubość warstwy powietrznej równoważna dyfuzji pary wodnej Sd= 0,39

- izolacyjność i szczelność ogniowa EI60

- klasa A1

- dookoła pomieszczeń układać obwodowo pasek izolacji brzegowej z wełny mineralnej gr.  10mm, szer. 100mm

- odporne na rolki krzeseł biurowych

- klejone na brzegach i dodatkowo łączone mechanicznie na wkręty, ewentualnie zszywki pod wykładziny elastyczne styki i spoiny zaszpachlować systemową zaprawą do spoin, a następnie całą górna powierzchnię zaszpachlować 2mm warstwą zaprawy systemowej do wyrównania powierzchni

### 6.13 Zabezpieczenie konstrukcji stalowej

zabezpieczenie stalowych konstrukcji farbami ognioochronnymi do REI60. Należy stosować rozwiązania systemowe- np. wodorozcieńczalną farbę przeznaczona do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych i stalowych konstrukcji ocynkowanych, o profilach otwartych i zamkniętych, stosowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów, w środowisku o stopniu agresywności korozyjnej środowiska od C1 do C5-M wg PN-EN ISO 12944. Profile stalowe przeznaczone do zabezpieczenia należy oczyścić do stopnia Sa21/2 lub Sa 2 wg PN-ISO 8501-1:1996. Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona śladów tłuszczu, kurzu i innych zanieczyszczeń. Do wykonania warstwy podkładowej zabezpieczenia powinna być stosowana dowolna farba epoksydowa antykorozyjna. Grubość warstwy podkładowej (po wyschnięciu) powinna wynosić co najmniej 60µm. Grubość warstwy pęczniejącej należy przyjmować zgodnie z wymaganą klasą odporności ogniowej, temperatury krytycznej stali oraz współczynnika masywności (U/A) zabezpieczanego elementu, stosowanie do zaleceń producentów wybranego systemu.

Parametry zastosowanej farby podkładowej nie gorsze niż:

- gęstość 1,15± 0,05g/cm3

- straty prażenia 42±1

- lepkość 1600-2200

- pH 7

### 6.14  Drzwi

#### 6.14.1  Drzwi stalowe ppoż

Do pomieszczeń technicznych

- klasa odporności wg opisów w zestawieniu stolarki,

- Skrzydło blacha stalowa grubości 0,8mm

- Ościeżnica	stalowa kątowa, ocynkowana, ścianka grubości 1,5mm (EI 30) lub 1,8mm (EI60), z wgłębieniem dla uszczelki EPDM

- Wymiary otworu montażowego:

- EI 30 So = S + 100 [mm](jednoskrzydłowe), So = S + 150 [mm](dwuskrzydłowe), Ho = H + 50 [mm]

- EI60 EI 60 So = S + 120 [mm](jednoskrzydłowe), So = S + 190 [mm](dwuskrzydłowe), Ho = H + 50 [mm]

- Zabezpieczenie powierzchni	powierzchnie oraz wszystkie elementy ocynkowane

- Wykończenie powierzchni lakier proszkowy zgodnie z paletą kolorów RAL

- Wyposażenie standardowe- 	zamek zasuwkowo-zapadkowy, okucia klamka- klamka, wkładka patentowa, komplet uszczelek

- Wyposażenie standardowe – drzwi dwuskrzydłowe	- rygiel krawędziowy z zabezpieczeniem prowadzenia pręta oraz belka przymykowa z uszczelką przymykową oraz pęczniejącą montowaną do skrzydła biernego.

- Grubość skrzydła min 54mm (EI30) lub min 63mm (EI60)

- Wypełnienie	wełna mineralna

- Min dwa zawiasy- nośny z tulejkami łożyskowymi oraz drugi sprężynowy

- wyposażone w samozamykacz hydrauliczny

- drzwi wieloskrzydłowe wyposażone w regulator kolejności zamykania

- wyposażone w odbojniki

#### 6.14.2 Drzwi płytowe

Parametry minimalne:

- ościeżnice proste z MDF

- system przylgowy

- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą - płytą otworowaną

- okleina jednobarwna

- zawiasy: czopowe wkręcane  (dla skrzydeł 90 i więcej- 3 szt. )

- w drzwiach do kabin WCzamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm do blokady łazienkowej

- w drzwiach pomieszczeń biurowych wkładka zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm na wkładkę

- w drzwiach w WC zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci

- drzwi do kabin WC wyposażone w tuleje wentylacyjne o łącznej powierzchni min. 0,022m2

- wyposażone w odbojniki

- naświetla boczne- rama MDF z wypełnieniem min. szybą hartowaną gr. 4mm lub wg wytycznych producenta

### 6.15 Parapety

- wewnętrzne wymienić na parapety z konglomeratu kolor biały

- zewnętrzne

### 6.16  Inne

#### 6.2 Winda dla niepełnosprawnych

Uwaga

Projekt szybów windowych sporządzony został w oparciu o wytyczne konkretnego producenta wind dotyczące konkretnego modelu, z uwzględnieniem obniżenia nadszybia

Przed zamówieniem dźwigu Wykonawca robót zobowiązany jest do skonsultowania projektu szybu windowego z wybranym dostawcą i, w razie konieczności wprowadzenia w projekcie zmian, do przedstawienia rozwiązania zamiennego i uzyskania akceptacji projektantów architektury i konstrukcji.

Za projektowano dźwig osobowy dostosowany do przewozy osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich oraz chorych na noszach:

1. Podstawowe parametry dźwigu

Typ: Osobowy

Rodzaj napędu: Elektryczny, z reduktorem, płynna regulacja prędkości VVVF

Lokalizacja maszynowni: bez maszynowni, napęd umieszczony w nadszybiu

Lokalizacja tablicy sterowej: na najwyższym przystanku, w pobliżu drzwi szybowych

Sterowanie: mikroprocesorowe, zbiorcze

Udźwig: 630 kg / 8 osób

Prędkość: 1,00 m/s

Wysokość podnoszenia: 3,09 m

Ilość przystanków / ilość drzwi szybowych: 2 / 2

Ilość wejść do kabiny (drzwi kabinowych): 1 / bez przelotu

2. Parametry szybu

Rodzaj szybu: wewnątrz budynku, betonowy lub murowany (wykonany przez Zamawiającego)

Wymiary szybu (szer. x głęb.) mm: 1700 x 1800

Podszybie (mm): 1 150

Nadszybie (mm): 3210 (obniżone - wymagana wstępna akceptacja UDT)

Wymiary otworów drzwiowych (mm): 1200 x 2250

Kabina

Wystrój kabiny

Wymiary kabiny (mm): 1100 x 1400 x 2100 (szerokość x głębokość x wysokość)

Typ kabiny: bez przelotu

Materiał lewej ściany: stal nierdzewna szczotkowana

Materiał prawej ściany: stal nierdzewna szczotkowana

Materiał tylnej ściany: stal nierdzewna szczotkowana

Poręcz: na tylnej ścianie, wykonanie: aluminium

Lustro: na tylnej ścianie, bezbarwne, na 3/4 wysokości kabiny

Oświetlenie: energooszczędne, punktowe

Podłoga: wykładzina antypoślizgowa

Sterowanie oraz sygnalizacja w kabinie

Panel sterowania: stal nierdzewna, sygnalizacja przeciążeniowa

Przyciski: przystanki, alarm, otwieranie drzwi

Wykonanie przycisków: podświetlane, pismo Braille

Informacja głosowa w kabinie / Gong gong, standardowe informacje głosowe

Piętrowskazywacz: umieszczony w panelu dyspozycji, cyfrowy, strzałki kierunku jazdy

Łączność: dwukierunkowa łączność telefoniczna, moduł telefonii analogowej, (dedykowaną linie

telefoniczną doprowadza Zamawiający)

Oświetlenie awaryjne: awaryjne oświetlenie 2 godziny

4. Drzwi

Parametry drzwi

Wymiary drzwi (mm): 900 x 2000 (szerokość x wysokość)

Typ drzwi kabinowych: automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe

Typ drzwi szybowych: automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe

System zabezpieczenia: kurtyna świetlna

Wykonanie drzwi kabinowych: stal nierdzewna szczotkowana

Wykonanie drzwi szybowych: stal nierdzewna szczotkowana

Odporność ogniowa drzwi szybowych: bez klasy odporności ogniowej

Sygnalizacja przystankowa

Wykonanie kaset wezwań: stal nierdzewna, przyciski ze stali nierdzewnej

Lokalizacja kaset wezwań: w ramie drzwi szybowych

Piętrowskazywacz: na przystanku podstawowym, strzałki kierunku jazdy na pozostałych przystankach

5. Dodatkowe wyposażenie

Zjazd awaryjny: automatyczny dojazd do najbliższego przystanku wraz otwarciem drzwi, w przypadku

zaniku zasilania

Zjazd pożarowy: automatyczny dojazd do przystanku podstawowego w przypadku sygnału, z centrali

pożarowej (na podstawowym zasilaniu)

#### 6.16.1 Płytki ceramiczne ścienne

W pomieszczeniach sanitarnych na ścianach zastosować okładzinę ścienną z płytek ceramicznych glazurowanych 60x30cm w układzie poziomym do wysokości sufitu podwieszanego

W pomieszczeniu socjalnym- na ścianie za zlewem i umywalką- fartuch ścienny z analogicznych płytek.

#### 6.16.2  Wyposażenie sanitariatów

#### 6.16.3 Sanitariaty ogólnodostępne:

- rozmieszczenie przyborów zgodnie z rysunkami architektonicznymi

- miski ustępowe kompaktowe, lejowe ze spłuczkami ceramicznymi (zbiornik 3/6l), klapy sedesowe twarde na zawiasach metalowych

- umywalki porcelanowe, półokrągłe z otworem do montażu baterii oraz otworem przelewowym, z półpostumentami

- pisuary porcelanowe

- wszystkie przybory w kolorze białym

- dodatkowe akcesoria- lustra nad umywalkami, podajniki na ręczniki papierowe i na mydło w płynie

#### 6.16.4 Sanitariaty dla niepełnosprawnych:

W sanitariatach dla osób niepełnosprawnych projektuje się przybory sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- poręcz WC ścienna łukowa 85 cm uchylna

- miska ustępowa dla niepełnosprawnych

- poręcz kątowa 30x61 prawa lub lewa

- umywalka dla niepełnosprawnych

- zestaw uchwytów lustra uchylnego + lustro

- siedzisko uchylne montowane naściennie

6.1. Roboty ziemne

W skład robót ziemnych wchodzą :

- wszelkie roboty ziemne w zakresie niezbędnym do wykonania wszystkich elementów podziemnych projektowanej inwestycji i związanych z nią urządzeń podziemnych

- wykopy pod ławy i stopy fundamentowe wykonywane w ramach wzmacniania konstrukcji obiektów

- wykonanie niwelacji terenu podwórza

- odkopanie fundamentów budynku głównego i budynku inwentarskiego w celu ich izolacji

6.2. Fundamenty

- zaprojektowano ławy i stopy fundamentowe żelbetowe wg projektu konstrukcji

6.3. Izolacje przeciwwilgociowe

Budynek główny

- izolacja pozioma  posadzki na gruncie – dwuskładnikowa elastyczna zaprawa do wykonywania izolacji wodochronnych, produkowana na bazie wodnej dyspersji polimerów (składnik B) oraz cementu z dodatkiem wypełniaczy i modyfikatorów (składnik A):

- zabezpieczająca beton i zbrojenie przed korozją wywołaną penetracją siarczanów, chlorków i wolnego dwutlenku węgla

- SKŁADNIK A: mieszanka cementu z wypełniaczami

- mineralnymi i modyfikatorami;

- SKŁADNIK B: wodna dyspersja polimerowa

- Gęstość nasypowa składnika A: ok. 1,50 g/cm3

- Gęstość objętościowa składnika B: ok. 1,01 g/cm3

- Czas wstępnego twardnienia: ok. 60 minut

- Przyczepność początkowa: ≥ 0,5 MPa

- Przyczepność po działaniu wodą: ≥ 0,5 MPa

- Przyczepność po starzeniu termicznym: ≥ 0,5 MPa

- Przyczepność po cyklach zamrażania i odmrażania: ≥ 0,5MPa

- Przyczepność po działaniu wody wapiennej: ≥ 0,5 MPa

- Przyczepność po działaniu wody chlorowanej : ≥ 0,5 MPa

- Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych: ≥ 0,75mm

- Zawartość rozpuszczalnego chromu w gotowej masie wyrobu: ≤ 0,0002%

- Po osuszeniu piwnicy okazać się może że poniżej opisana izolacja pionowa nie jst konieczna – na chwilę obecną założyć należy konieczność jej wykonania.

izolacja pionowa ścian fundamentowych- na ścianach fundamentowych 2x bezspoinowa izolacja mostkująca rysy jw.  na podłożu oczyszczonym z uzupełnionymi fugami i zagruntowanym- NALEZY STOSOWAĆ IZOLACJĘ "ODDYCHAJĄCA"

odgrzybianie ścian piwnicy

neutralizacja soli budowlanych

- paroizolacja stropów pośrednich i połaci dachowej- folia PE:

    - grubość 0,2 mm ± 20%, 0,15 mm ± 20%

    - ciężar właściwy 165g/m2

    - gęstość0,92 g/cm3(92 kg/m3)

    - maksymalne naprężenie przy rozciąganiu:

    - wzdłuż- nie mniej niż 12 Mpa

    - w poprzek- nie mniej niż 10 Mpa

    - wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż nie mniej niż 200%

      - izolacja przeciwwodna dachu- papa izolacyjna na deskowaniu pełnym

- izolacja pozioma  posadzki na gruncie i izolacja pionowa ścian – dwuskładnikowa elastyczna zaprawa do wykonywania izolacji wodochronnych, produkowana na bazie wodnej dyspersji polimerów (składnik B) oraz cementu z dodatkiem wypełniaczy i modyfikatorów (składnik A)

- izolacja przeciwwodna dachu- membrana paroprzepuszczalna

- paroizolacja stropu pośredniego- folia PE

.



## 6.5 Rynny, rury spustowe, opierzenia

rynny, rury spustowe i opierzenia z blachy miedzianej

  - Mury i inne konstrukcje ścienne

- Wzmocnienia – wg części konstrukcyjnej obiektu

- Nowe elementy konstrukcji - wg części konstrukcyjnej obiektu

- lokalne zamurowania w ścianach z bloczków gazobetonowych

- ściany działowe I piętra z płyt GK; ściany obudowujące słupy więźby dachowej należy zdemontować i zastąpić zabudową z płyt GK i GKI w pomieszczeniach mokrych

- zabudowa kanałów wentylacji mechanicznej  i pionów wodkan- lokalnie z użyciem płyt  silikatowo- cementowych na stelażu systemowym, zapewniająca EI60, wentylacja mechaniczna wykonana jest w oparciu o konkretnego producenta. Otwory rewizyjne należy wykonać zgodnie z zaleceniami ostatecznego producenta central wentylacyjnych. Otwory rewizyjne muszą być zabezpieczone do odporności ogniowej EI60.

- Wszelkie inne otwory rewizyjne wykonać zgodnie z zaleceniami producentów poszcególnych systemów – zabezpieczyć do odporności ogniowej EI60

Budynek główny

- posadzka ceglana w piwnicy- cegła klinkierowa o wymiarach 25x6,5x12cm układane w jodełkę na kleju i fugowane, po ułożeniu podłogę należy zaimpregnować preparatem hydrofobizującym przeznaczonym do cegły  UZUPEŁNIĆ NA RZUCIE

  - Sufity

- sufit w piwnicy- istniejące sklepienia ceglane odcinkowe oczyścić pozostałości z farb i tynków, wykonać impregnację hydrofobową preparatami do cegły i ewentualnie fugowanie

- sufit parteru- wykonany z płyt silikatowo- cementowych 2x 10mm na podkonstrukcji ze stalowych profili zimnogiętych z wieszakami. System winien zapewniać odporność stropu REI60

- sufit poddasza- 2x płyta GKF na ruszcie stalowym, system zapewniający szczelność EI30

- w oficynie sufity GK bez odporności ogniowej

6.14. Stolarki okienne i drzwiowe

- drzwi płytowe ppoż

- klasa odporności wg opisów w zestawieniu stolarki,

- skrzydło wykonane z dwuwarstwowej płyty wiórowej o podwyższonej klasie ognioodporności z doklejoną po obwodzie (bez dolnej krawędzi) listwą z drewna iglastego;

- skrzydło z podziałem na pola wg drzwi historycznych

- całość pokryta fornirowana naturalnym drewnem i lakierowana

- uszczelka pęczniejąca zamontowana w przyldze skrzydła;

- uszczelka ognioodporna w listwie ościeżnicy;

- uszczelka dymoszczelna w przyldze;

- kolor lakieru- biały

- wyposażone w zawias sprężynowy oraz samozamykacz hydrauliczny, drzwi wieloskrzydłowe wyposażone w regulator kolejności zamykania

- okna:

- istniejące zabytkowe okna skrzynkowe oczyścić z nawarstwień malarskich, i pomalować na biało (zgodnie z punktem dotyczącym drzwi zabytkowych)

- w wewnętrznym skrzydle zamocować szybę zespoloną jednokomorową  4-6-4mm

- okno oddymiające:

- samoczynne okno oddymiające

- jednoskrzydłowe, klapowe

- napowietrzanie klatki schodowej za pomocą okna napowietrzającego

- część szklenia klatki schodowej

Drzwi Wejściowe Aluminiowe (od podwórza)

- Profile systemu o budowie trójkomorowej- ciepły profil

- Głębokość konstrukcyjna kształtowników: 70 mm (ościeżnica), 70 mm (skrzydło)

- profilowane przekładki termiczne w kształcie omegi o szerokości 24 (drzwi) mm z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym; z  uszczelnieniem na styku kształtownika i przekładki oraz występami dzielącymi komorę pomiędzy kształtownikami aluminiowymi wewnętrznym i zewnętrznym na trzy części.
uszczelki z dwukomponentowego kauczuku syntetycznego EPDM: litego i komórkowego,

- szklenie pakietem trzyszybowym

- Umax=1,3Wm2/K

Fasada półstrukturalna

Szyba zespolona dwukomorowa o wsp. Ug=0,8 W/(m2*K) dla całej fasady; ramka międzyszybowa: tworzywowa

- Szkło:

- Ug [W/m2K]:  0.5

- Lt [%]: 35

- Lr [%]: 20

- Ra-RD65 [%]: 90

- g[%]: 19

- Rw = 47 (-1; -4)

- Budowa Zespolenia

- 10 mm ESG - 16 mm Argon 90% - 6 mm ESG - 16 mm Argon 90% - 66.2 VSG

- Konstrukcja nośna z pionowych (słupy) i poziomych (rygle) kształtowników aluminiowych o przekroju skrzynkowym oraz akcesoriów pełniących funkcje uszczelniające bądź połączeniowe. Profile nośne zlicowane od strony wewnętrznej fasady, charakteryzują się stałą szerokością równą 50mm. Listwy dociskowe podtrzymujące szyby oraz listwy maskujące o dowolnym kształcie stanowią zewnętrzną stronę fasady. Fasadę łączy się z obiektem, za pomocą systemu wsporników o odpowiednim przeznaczeniu i nośności.

- szkło dwukomorowe 8/16/55.2 Ug = 1,0W/m2K z ciepłą ramką tworzywową

- izolator z materiału PE, który  zapewnia właściwe prowadzenie wkręta w trakcie szklenia fasady

- szyby od strony zewnętrznej uszczelnione dwoma pojedynczymi uszczelkami wykonane z EPDM. Uszczelki przyszybowe na słupach i ryglach od wewnątrz również wykonane z EPDM

- szerokość charakterystyczna słupów i rygli - 50 mm

- głębokość słupów 65 - 325 mm

- głębokość rygli 5 – 189,5 mm

- Kształtowniki aluminiowe wykonywane są w procesie przeróbki plastycznej ze stopu aluminium zgodnie z normami:

- skład chemiczny stopu EN 573-3, EN 515

- tolerancje wymiarów i kształtu EN 12020-2,

- własności mechaniczne EN 755-2,

- spełniają wymagania EN 755-1

- powierzchnie kształtowników wykończone powłokami tlenkowymi anodowymi lub powłokami poliestrowymi proszkowymi. Powłoki stanowiące zabezpieczenie przed korozją. Kolor RAL7016

- Elementy złączne (wkręty samowiercące, wkręty samogwintujące, śruby, nakrętki, podkładki) stosowane do wykonywania połączeń, ze stali nierdzewnej

- Przepuszczalność powietrza – AE 1050 Pa, określono zgodnie z PN-EN 12152

- Odporność na obciążenia wiatrem – 2400 Pa, zgodnie z PN-EN 13116

- Wodoszczelność– klasa RE1200, określono zgodnie z PN-EN 12154

- Odporność na uderzenie – klasa I5/E5 (norma: EN 14019)

- drzwi wewnętrzne

- sosnowe, pełne, skrzydło wg rysunku

- zawiasy czopowe wkręcane (skrzydła 100’ – 3 zawiasy), zamek na klucz, łazienkowy, pod wkładkę patentową (w zależności od typu drzwi)

- w oznaczonych drzwiach tuleje wentylacyjne o sumarycznym przekroju min. 0,022m2, rozetki ochronne tulej- stalowe chromowane

- ościeżnice drewniane regulowane z opaską kątową płaską

- lakierowane na kolor naturalny drewna

- okna

- drewniane z drewna sosnowego klejonego trójwarstwowo

- szpros naszybowy drewniany

- lakierowane na kolor naturalny drewna

- szklenie pakietem trzyszybowym

- uchylno- rozwieralne w zależności od opisów na zestawieniu stolarki.

- wykonane na wzór okien istniejących

- wszystkie okna muszą być wyposażone w nawietrzaki higrosterowalne

- Umax=0,9 Wm2/K

6.20 Balustrady

Balustrady wewnętrzne nowej klatki schodowej i pochwyty projektuje się aluminiowe systemowe z wypełnieniem ze  szkła bezpiecznego ,wysokości 110 cm według  oznaczeń na rzutach. Elementy z aluminium szczotkowanego w kolorze naturalnym.

Parametry techniczne wybranego systemu nie gorsze niż:

- na elementy balustrad stosować kształtowniki ze stopów Aluminium EN AW-6063 wg PN-EN 573-3:2009, PN-EN 755-9:2010; PN-EN 755-2:2010; PN-EN 12020-1:2010, PN-EN 12020-2:2010,

- pręty stali konstrukcyjnej gatunku S235JR zgodne z normą PN-EN 10025-2:2007,

- bezpieczne szkło warstwowe typu VSG 44.1, grubości 8mm, zgodne z normą PN-EN 14449:2008, lub termicznie hartowane bezpieczne szkło boro krzemianowe ESG grubości 8 mm, zgodne z norą PN-EN 12365-1:2006,

- uszczelki przyszybowe zgodne z normą PN-EN 12365-1:2006,

- tolerancje wykonania wymiarów liniowych powinny odpowiadać klasie średniodokładnej m wg normy PN-EN 22768-1:1999, a odchyłka prostoliniowości kształtowników powinna odpowiadać klasie K wg normy PN-EN 22768-2:1999.

- metalowe elementy balustrad powinny być zabezpieczone przed korozją:

-  anodową powłoką tlenkową o grubości nie mniejszej niż 15 µm,

- lakierową powłoka poliestrową o grubości nie mniejszej niż 60 µm i stopniu przyczepności do podłoża 0 wg normy  PN-EN ISO 2409:2007.

- Połączenia gwintowane zabezpieczyć przed samoczynnym poluzowaniem przez zastosowanie nakrętek samozabezpieczających z wkładką tworzywową lub zabezpieczyć  klejem podczas montażu.

- Powierzchnie, które mają być zabezpieczone przy pomocy balustrad i poręczy, powinny być zaklasyfikowane zgodnie z kryteriami podanymi w normie PN-EN 1991-1-1:2004 do kategorii użytkowania A, B, C1-C4 lub D, dla których wartość równomiernie rozłożonych obciążeń qk jest nie większa niż 1 kN/m.

- Podłoże, do którego przytwierdzone są słupki nośne powinno mieć wytrzymałość na ściskanie nie mniejszą niż beton klasy C16/20 wg normy PN-EN 206-1:2003.

- Balustrady i poręcze mogą być montowane wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych w środowiskach charakteryzujących się kategorią korozyjności C1-C3 wg normy PN-EN 12500:2002.

- Do mocowania balustrad powinny być stosowane łączniki rozporowe dopuszczone do obrotu i stosowane do kotwienia w określonych podłożach.

## 7. Instalacje wewnętrzne (wg opracowań branżowych):

### 7.1. Projektowane budynki zostaną wyposażone w następujące instalacje elektryczne – wg projektów branżowych:

- instalacja oświetlenia ogólnego i podstawowego

- instalacja gniazd wtykowych 230 V prądu zmiennego

- instalacja siły

- instalacja odgromowa

### 7.2. Projektowane budynki zostaną wyposażone w następujące instalacje sanitarne – wg odrębnych projektów branżowych:

- instalacja wodno-kanalizacyjna

- instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

- instalacja wentylacji mechanicznej

- instalacja klimatyzacji z pomieszczeniach serwerowni i węzła LAN

- węzeł cieplny

- instalację pomp ciepła do podgrzania cwu

### 7.3 Projektowany budynek zostanie wyposażony w następujące instalacje teletechniczne- wg odrębnych projektów branżowych:

- instalacja LAN

      - 8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

#### 8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

- 8.1. Dane techniczne :

| - Oznaczenie | - Powierzchnia wewnętrzna (m2) | - Wysokość w m (ilość kondygnacji nadziemnych) | - kwalifikacja wysokości wg §8 rozporządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| - Budynek główny | - 442,98 | - 95,6m (licząc do wierzchu stropu nad piwnicą do stropu poniżej poddasza nieużytkowego z pom. technicznymi); III kondygnacje nadziemne | - niski |
| - Oficyna | - 189,91 | - 9,40m - I kondygnacja nadziemna | - niski |
| - Razem | - 632,89 |

- 8.2. Odległość od obiektów sąsiadujących

- Najbliżej położony budynek zlokalizowany na okolicznych działkach, przylega ścianą do budynku głównego

- 8.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych

- W obiekcie nie będą gromadzone materiały klasyfikowane jako niebezpieczne pożarowo.

- 8.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

- Dla budynków zaliczanych do ZL  nie ustala się gęstości obciążenia ogniowego.

- 8.5. Kwalifikacja pożarowa zagrożenia ludzi

- Przedmiotowy budynek zgodnie z §209. ust. 2 zaliczono się do  następujących kategorii:

| - Budynek | - Piwnica | - ZLIII |
| --- | --- | --- |
|  | - Piętra | - ZLIII |
|  | - Poddasze | - ZLIII |

- 8.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń

- W budynku nie występują pomieszczenia bądź strefy zagrożone wybuchem.

- 8.7. Podział obiektu na strefy pożarowe

- Powierzchnię budynku zaprojektowano w  dwóch strefach pożarowych, zgodnie z oznaczeniami na rzutach ( w osi D, stanowiącej ścianę wydzielenia PPOŻ stref)

| - Budynek | - Określenie strefy pożarowej | - Powierzchnia strefy (m2) | - Przewidywana ilość osób w strefie |
| --- | --- | --- | --- |
| - Budynek kamienicy |
|  | - ZLIII | - 442,98 | - 73 |
| - Oficyna wraz z klatką schodową | - ZLIII | - 189,91 | - 11 |
| - Razem |  | - 632,89 | - 84 |

- Powyższe powierzchnie nie przekraczają  dopuszczalnych powierzchni stref, które  wynoszą :

- dla stref ZLIII w budynkach niskich- 5.000m2

- dla strefy PM w budynku niskim (Q≤500MJ/m2) 10.000m2

- 8.8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

- Zgodnie z § 212 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami) poszczególne części budynku zostały zaliczone do następujący klas:

| - Budynek | - Oznaczenie strefy | - Klasa odporności pożarowej |
| --- | --- | --- |
| - Budynek kamienicy z oficyną | - ZLIII | - C |

- Wymagania dla elementów budynku zakwalifikowanego dla klasy odporności pożarowej “C”

| - Element | - Klasa odporności ogniowej |
| --- | --- |
| - Główna konstrukcja nośna budynku | - R60 |
| - Konstrukcja dachu | - R15 |
| - Strop | - REI60 |
| - Ściana zewnętrzna | - EI30 |
| - Ściana wewnętrzna | - EI15 |
| - Przekrycie dachu | - RE15 |

- Wymagania dla elementów oddzielenia ppoż dla klas "B" i "C"

| - Element | - Klasa odporności ogniowej |
| --- | --- |
| - Ściany i stropy z wyjątkiem stropów w ZL (nie dotyczy) | - REI120 |
| - Stropy w ZL | - REI60 |
| - Drzwi przeciwpożarowe lub inne zamknięcia ppoż | - EI60 |
| - Drzwi z przedsionka pożarowego na korytarz i do pomieszczenia | - EI30 |
| - Drzwi z przedsionka pożarowego na klatkę schodową | - EI30 |

- Wszystkie elementy budynku zaprojektowano jako nierozprzestrzeniające ognia.

- W obrębie budynków zlokalizowano pomieszczenia techniczne wydzielone pożarowo:

- - pomieszczenie kotłowni gazowej w piwnicy- wydzielone zgodnie z §268 ust. 5 ścianami EI60 oraz zamykane drzwiami EI30

- Dodatkowo zgodnie z §219 poddasze użytkowe zostało oddzielone od palnej konstrukcji dachu i poddasza nieużytkowego przegrodami o klasie EI30.

- 8.9. Warunki ewakuacji

- 8.9.1 Przejście ewakuacyjne

- W pomieszczeniach, odległość przejścia ewakuacyjnego w obrębie ZL zagrożenia ludzi, mierzona od najdalszego miejsca w którym może przebywać człowiek do wyjścia na zewnątrz budynku lub (drogę ewakuacyjną) nie przekracza  40 m, zgodnie z §237 ust. 1 pkt.1.

- 8.9.2 Dojścia ewakuacyjne

- Maksymalne długości dojść ewakuacyjnych wg §256 ust. 3:

| Rodzaj strefy pożarowej | Długość dojścia w m |  |
| --- | --- | --- |
|  | przy jednym dojściu | przy co najmniej 2 dojściach1) |
| ZL III | 302) | 60 |
| 1) Dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o 100% od najkrótszego. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyżować. 2) W tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. |  |  |

- Maksymalne długości dojść ewakuacyjnych oraz ich minimalne szerokości zostały zachowane, co zapewniono wydzielając dwie strefy ogniowe Kamienicę i Oficynę – w osi D

- 8.9.3. Szerokości wyjść ewakuacyjnych

- Zgodnie z § 239 sumaryczna szerokość drzwi w świetle stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia nie powinna być mniejsza niż 0,6m szerokości światła drzwi na każde 100 osób.

- Szerokości wyjść z pomieszczeń – min. 0,9 m

- Szerokość wyjść z budynku- min. 1,20m, skrzydło nieblokowane o szerokości min. 0,9m.

- 8.9.4. Wyjścia ewakuacyjne

- Drzwi rozwierane stanowiące wyjścia ewakuacyjne oraz drzwi na drogach ewakuacyjnych z klatek schodowych - otwierają się zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

- 8.9.5. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych

- Drogi ewakuacyjne należy oznakować zgodnie z PN-92/N-01256/02 „Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.”, gdzie określony jest rodzaj i kształt znaków ewakuacyjnych.

- 8.10. Instalacje elektryczne

- Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiałów palnych, prowadzone w przestrzeni podpodłogowej podłogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30

- Instalacja elektryczna wyposażona będzie w główny tzw. przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów budynku poza związanymi z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku, wyłącznik zlokalizowany będzie przy głównym wejściu do budynku.

- W budynku głównym na korytarzach i na klatce schodowej przewidziano Oświetlenie awaryjne -ewakuacyjne, które wykonane zostanie zgodnie z normą PN-EN 1838:2002. Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego- 1 godzina od zaniku oświetlenia podstawowego. Zaprojektowano również instalację systemu wykrywania dymu, obejmujące urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, urządzenie odbiorcze alarmów pożarowych które uruchomi klapę dymową nad klatką schodową, optyczne i akustyczne sygnalizatory alarmu (zainstalowane na każdej kondygnacji), oraz przekaże sygnał o

- Budynek chroniony będzie instalacją odgromową w wykonaniu podstawowym, to jest za pomocą przewodów poziomych niskich, nie izolowanych, z wykorzystaniem naturalnych elementów przewodzących. Instalację piorunochronną należy zaprojektować zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w PN-IEC 61024-1:2001.

- UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany wykonać zgodnie z dokumentacją branżową w dalszej części opracowania.

- 8.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie

- W projektowanym obiekcie zaprojektowano:

- - przeciwpożarowy wyłącznik prądu

- - awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

- - instalację systemu wykrywania dymu, obejmujące urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, urządzenie odbiorcze alarmów pożarowych które uruchomi klapę dymową nad klatką schodową.

- 8.12. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy

- W budynku przewiduje się wyposażenie w gaśnice przenośne i tablice pożarnicze. Na korytarzach, przy klatce schodowej zostaną zainstalowane po 1 szt. gaśnic przenośnych 
o zawartości środka gaśniczego min. 6 kg na każdej kondygnacji budynku

- Dodatkowo budynek należy wyposażyć w gaśnice proszkowe ABC, o masie środka 4 lub 6kg. Na każde 100m2 powierzchni należy przewidzieć 2kg środka gaśniczego. Gaśnice będą rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła.

- Miejsca usytuowania gaśnic zostaną oznakowane zgodnie z Polskimi Normami (PN-92/N-01256/01 „Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.”), gdzie określony jest rodzaj i kształt znaków bezpieczeństwa.

- 8.13. Drogi pożarowe

- Dojazd pożarowy zapewniony został dojazd od strony ulicy Podmurnej i Gudziądzkiej. Wejście główne znajdujące się w podwórzu od strony ulicy Podmurnej zostało połączone utwardzonym dojściemo szerokości 1,5m i długości nie większej niż 30m. Z drogi pożarowej dostępny jest dłuższy i krótszy bok budynku

- 8.2. Odległość od obiektów sąsiadujących

- Na sąsiedniej działce znajduje się budynek kamienicy przylegający do ściany budynku będącego przedmiotem opracowania.

- 8.14. Certyfikacja wyrobów budowlanych i urządzeń przeciwpożarowych

- Należy stosować tylko i wyłącznie te wyroby budowlane i urządzenia służące celom gaśniczym i ratowniczym, które posiadają pozytywne aprobaty i kryteria techniczne lub też te które spełniają PN

- 8.15. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru ,

  - Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru z istniejących hydrantów

8.16 Wyposażenie wnętrz

8.16.1 Elementy drewniane konstrukcji budynków

Odkryte elementy konstrukcji drewnianych należy zabezpieczyć preparatami ogniochronnymi do drewna.

#### 9. UWAGI DODATKOWE

- UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany wykonać i zamawiać elementy projektowanego budynku, zgodnie z dokumentacją architektoniczną i branżową opracowanego projektu wykonawczego.

- Całość robót budowlanych należy wykonać zgodnie z :

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami),

- Przepisami Ustawy Prawo Budowlane,

- Rozporządzeniem MPiPS z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Specyfikacją wykonania i odbioru robót budowlanych

- Ogólnymi zasadami wiedzy technicznej,

- Instrukcjami i wytycznymi technicznymi producentów, dostawców materiałów i wyrobów budowlanych.

- Opracował:

- mgr inż. arch. Katarzyna Olejnik

6.17. Wykończenie ścian

Budynek główny

- ściany wewnątrz budynku malować trzykrotnie farbą lateksową zmywalną, odporną na szorowanie, przeznaczoną do  wymalowań wewnętrznych:

- wygląd powłoki matowa

- Lepkość Brookfield RVT, 20 ±2°C, [mPas] 7500 ÷ 25000

- Gęstość  20±0,5°C, [g/cm3], najwyżej 1,500

- Odporność na szorowanie  Klasa 1

- Zawartość części stałych, [%wag]  co najmniej 45,0

- Ilość warstw 1-2 w zależności od koloru

- Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C,[h]  2

- Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 4

- Sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk

- Wydajność przy jednej warstwie

- Do 12m2/l – przy jednej warstwie w

- Rozcieńczalnik woda

- kolor biały

- w pomieszczeniach sanitarnych  na ścianach zastosować okładzinę ścienną z płytek ceramicznych glazurowanych 10x10cm do wysokości 2m,

6.18 Wyposażenie toalet dla osób niepełnosprawnych

W toalecie dla osób niepełnosprawnych projektuje się przybory sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- poręcz WC ścienna łukowa 85 cm uchylna

- miska ustępowa dla niepełnosprawnych

- poręcz kątowa 30x61 prawa lub lewa

- umywalka dla niepełnosprawnych

- zestaw uchwytów lustra uchylnego + lustro