FISZ  EMADE  TWORZYWO

RIDER TECHNICZNY

Aktualizacja 24.06.2019

Scena:

Powierzchnia użytkowa sceny dla backline’u zespołu powinna wynosić minimum 7m x 5m. Boki sceny, tył oraz stanowiska techniczne muszą być wyposażone w barierki ochronne. Schody oświetlone, wyposażone w poręcze.

Zasilanie:

Zasilanie dla nagłośnienia oraz backline’u powinno pochodzić z tego samego źródła i być niezależne od oświetlenia, gastronomii itp. Zarówno w przypadku zasilania jednofazowego, jak też i trójfazowego, bezwzględnie wymagana jest instalacja z dodatkowym przewodem ochronnym. Napięcie dostarczane do instrumentów zespołu powinno być stabilne(220-230V). Przedłużacze znajdujące się na scenie muszą być w kolorze czarnym.

Organizator koncertu ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo wykonawców, realizatorów, techników zespołu podczas montażu, prób, koncertu oraz demontażu.

System:

1. System minimum trójdrożny, wolny od przydźwięków, brumów, itp. ,przygotowany przed przyjazdem zespołu i oparty na jednakowych głośnikach.

2. W przypadku pleneru jak i sali, system musi zapewniać równomierne pokrycie dźwiękiem wszystkich stref dla publiczności a także posiadać odpowiednią moc.

Stagehands:

Na czas rozładunku(ok 30 min. przed planowanym montażem na scenie) oraz załadunku sprzętu zespołu po koncercie(ok 45 min. po koncercie) wymagana jest obecność 2 silnych osób do pomocy.

FOH:

-Stanowisko powinno być ustawione w połowie długości widowni, na osi symetrii sceny. Najchętniej na wysokości na jakiej znajduje się publiczność.

-Prosimy o zapewnienie powierzchni min. 1m szer. / 1m głębokości i około 90cm wysokości dla konsolety dźwiękowej.

-Realizator pracuje na własnym mixerze Midas M32R, z którego realizuje front i monitory.

-Stanowisko FOH powinno być zabezpieczone, wymagamy też obecności pracowników ochrony. Nie akceptujemy ustawień miksera z boku sali, na balkonach, pod nimi oraz we wnękach.

WYMAGANIA:

-Zespół wymaga dwóch skrętek łączących foh ze sceną .Prosimy o zapewnienie  wysokiej jakości przewodu ekranowanego AES50 cat 5/5e/6, typu „skrętka”, zakończonych złączami RJ45 EtherCon . Przewody te powinny być odpowiednio zabezpieczone na całej długości przebiegu przewodów.

-Stage rack znajduje się przy perkusji po lewej stronie podestu (patrząc od strony f.o.h.) i tam proszę poprowadzić skrętki.

- Sygnały LR (ew. Sub, FF) podbieramy ze stageracka znajdującego się na scenie (analog lub AES) lub z mixera na FOHu (tylko analog).

- Muzycy stoją na podestach (jeśli podesty z backlinem między próbą a koncertem będą przestawiane, wymagamy podestów na kołach)(backline w obrębie podestów jest nieprzestawialny od próby do koncertu).

- Potrzebujemy:

- podest pod gitarę (2m/2m), wys 20cm

- podest pod bas (2m/2m), wys 20cm

- podest pod perkusję (3m/2m) wys 30cm

- podest pod klawisz (2m/2m), wys 30cm

-Zespół posiada własny system odsłuchowy (5 personalnych odsłuchów Behringer P16).

W przypadku małych koncertów możliwa zmiana ilości i konfiguracji sprzętu, po uprzedniej konsultacji z realizatorem.

INPUT LISTA

| - LP | - ŹRÓDŁO | - MIC/LINE | - STATYW |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - KICK | - EV ND 868 | - S |
| - 2 | - SUBKICK | - XLR |  |
| - 3 | - SN | - SHURE SM 57 | - M |
| - 4 | - SN BOTTOM | - SENNHEISER e604 |  |
| - 5 | - HHT | - SHURE SM 57 | - M |
| - 6 | - TOM | - SENNHEISER e604 |  |
| - 7 | - FLOOR | - SENNHEISER e604 |  |
| - 8 | - OH L | - AKG C414 | - L |
| - 9 | - OH R | - AKG C414 | - L |
| - 10 | - SPDS CLICK | - XLR |  |
| - 11 | - SPDS L | - XLR |  |
| - 12 | - SPDS R | - XLR |  |
| - 13 | - BAS | - XLR |  |
| - 14 | - MOOG | - XLR |  |
| - 15 | - OBERHAIM L | - XLR |  |
| - 16 | - OBERHAIM R | - XLR |  |
| - 17 | - MICRO KORG L | - XLR |  |
| - 18 | - MICRO KORG R | - XLR |  |
| - 19 | - GUITAR AMP | - SENNHEISER e906 | - S |
| - 20 |  |  |  |
| - 21 | - LAPTOP L | - XLR |  |
| - 22 | - LAPTOP R | - XLR |  |
| - 23 | - PROPHET L | - XLR |  |
| - 24 | - PROPHET R | - XLR |  |
| - 25 |  |  |  |
| - 26 |  |  |  |
| - 27 | - VOC GUITAR | - SHURE SM58 | - L |
| - 28 | - VOC BASS | - SHURE SM58 | - L |
| - 29 | - VOC DRUMS | - SHURE SM58 | - L |
| - 30 | - VOC KEY | - SHURE SM58 | - L |
| - 31 | - VOC BACKUP | - SHURE SM58 | - L |
| - 32 | - VOC MAIN | - MIKROFON WŁASNY | - L |

Kontakt:

FOH/MONITOR  Jacek Trzeszczyński , tel. 501005121, wdobrymtoniestudio@gmail.com

TECHNIK SCENY Jarek, tel. 503975023, mk.osowski@wp.pl

KONIEC